УТВЕРЖДЕНО:

ВРИО генерального директора АО «МЭС»

М.С. Болотин

Приказ № 38-з от 09.02.2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими

г. Мурманск

2018

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Адрес предоставления Документации: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15 (Центральное КПП - № 1 заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 63 95 доб. 528; 8 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: bychkovavm@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

3.1. Предмет договора: поставка парового котла ТТ200 с комплектующими (далее по тексту – Товар).

3.2. Общее количество поставляемого Товара: 72 ед.

  - Содержание поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование, техническая характеристика, тип, марка | Кол-во | Ед. измер. | Цена, руб. коп., в т. ч. НДС | Сумма, руб. коп., в т. ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел паровой ТТ200 производительностью 25 т/ч, Р=12 бар, t=191оС (с плитой под горелку RP-2000 ME) | 1 | шт | 21 047 315,09 | 21 047 315,09 |
| 2. | Модуль управления котлом Энтроматик ЕВС 501.10 | 1 | шт | 217 252,04 | 217 252,04 |
| 3. | Датчик давления 0-16 бар, G1/2, 4-20 мА, MBS3200 | 1 | шт | 14 091,43 | 14 091,43 |
| 4. | Горелка мазутная RP-2000 ME | 1 | шт | 3 283 536,95 | 3 283 536,95 |
| 5. | Вентилятор дутьевой радиальный L=21477 м3/ч, Р=8800 Па, ART 802 N | 1 | шт | 883 762,40 | 883 762,40 |
| 6. | Воздуховоды для горелочного устройства | 1 | компл | 695 268,98 | 695 268,98 |
| 7. | Щит управления горелкой ОК100 | 1 | шт | 425 657,82 | 425 657,82 |
| 8. | Блок повышения давления PKYR6 | 1 | шт | 1 918 386,81 | 1 918 386,81 |
| 9. | Клапан регулирующий Ду200, Ру25, с электроприводом AUMA SAR 10.2, ARI-STEVI 34.440 | 1 | шт | 1 109 685,19 | 1 109 685,19 |
| 10. | Клапан регулирующий Ду50, Ру40, Кvs=25, с электроприводом ARI PREMIO 5 kN, ARI-STEVI 35.440 | 1 | шт | 176 492,65 | 176 492,65 |
| 11. | Клапан непрерывной продувки, Ду40 Ру40, с электроприводом EF10, BAE 46-3 | 1 | шт | 285 878,95 | 285 878,95 |
| 12. | Клапан периодической продувки Ду40 Ру40, MPA 46 | 1 | шт | 181 652,99 | 181 652,99 |
| 13. | Клапан магнитный G3/8, 340 230V AC | 1 | шт | 40 489,41 | 40 489,41 |
| 14. | Клапан предохранительный Ду65х100 Рсраб=1,24 МПа, PN40, ARI-SAFE 25.901 | 2 | шт | 84 117,04 | 168 234,08 |
| 15. | Указатель уровня Ду20, PN40, FS/H, М=400мм, S=258 мм, R100-D | 2 | шт | 53 206,29 | 106 412,58 |
| 16. | Клапан запорный фланцевый Ду80 Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 | 3 | шт | 84 808,92 | 254 426,76 |
| 17. | Клапан запорный фланцевый Ду40, Ру25, ARI-FABA-Plus 23.046 | 2 | шт | 19 678,47 | 39 356,94 |
| 18. | Клапан запорный фланцевый Ду40, Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 | 1 | шт | 36 338,15 | 36 338,15 |
| 19. | Клапан запорный фланцевый Ду20, Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 | 3 | шт | 21 840,30 | 65 520,90 |
| 20. | Клапан обратный Ду200, Ру10-16, уплот. мет./мет., Ротк=10 мбар, RK-86 | 1 | шт | 108 220,58 | 108 220,58 |
| 21. | Клапан обратный Ду80, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 | 1 | шт | 35 733,04 | 35 733,04 |
| 22. | Клапан обратный Ду40, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 | 1 | шт | 12 725,34 | 12 725,34 |
| 23. | Клапан обратный Ду20, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 | 1 | шт | 7 108,63 | 7 108,63 |
| 24. | Термометр ø100мм, Lгильзы=150 мм (0…200 оС), БТ-51.211.(0-200)G1/2.1,5 | 1 | шт | 995,84 | 995,84 |
| 25. | Термометр ø100мм, Lгильзы=100 мм (0…200 оС) БТ-51.211.(0-200)G1/2.1,5 | 1 | шт | 893,14 | 893,14 |
| 26. | Бобышка прямая G1/2, L=55 мм, сталь | 2 | шт | 409,93 | 819,86 |
| 27. | Манометр ø100мм, 0…2,5 МПа ТМ-510Р.0.0(0-2,5МПа) G1/2.1,5 | 3 | шт | 938,81 | 2 816,43 |
| 28. | Трубка петлевая, 1/2 прямая, Ру25, Тmах=300 оС | 5 | шт | 581,98 | 2 909,90 |
| 29. | Клапан игольчатый 1/2, Ру25, Тmах=200 оС, S004.16.000 | 5 | шт | 1 726,81 | 8 634,05 |
| 30. | Муфта ½ н.р., L=110 мм, сталь | 2 | шт | 585,16 | 1 170,32 |
| 31. | Клапан запорный фланцевый Ду200 Ру25, ARI-FABA-Plus 34.046 | 3 | шт | 277 077,25 | 831 231,75 |
| 32. | Расходомер пара вихревой Ду200 Ру2,5, ЭМИС-ВИХРЬ 200 | 1 | шт | 359 224,45 | 359 224,45 |
| 33. | Расходомер электромагнитный «сэндвич» Ду50, Ру1,6 МПа, ПИТЕРФЛОУ РС 50-36 кл.А | 1 | шт | 22 757,42 | 22 757,42 |
| 34. | Клапан обратный ROMA, 1, Ру25, Т=100 оС, ART. 104 | 1 | шт | 1 152,39 | 1 152,39 |
| 35. | Кран шаровый приварной Ду25 Ру40, 284406 | 2 | шт | 2 202,97 | 4 405,94 |
| 36. | Роторный счетчик фланцевый Ду25, ЭМИС-ДИО 230 | 2 | шт | 323 961,92 | 647 923,84 |
| 37. | Электродный датчик уровня NRG 16-50 PN40 3/4 BSP длина 1000 мм | 2 | шт | 91 227,94 | 182 455,88 |
| 38. | Реле нижнего уровня NRS 1-50 LW для двух электродов | 1 | шт | 133 825,07 | 133 825,07 |
| 39. | Электродный датчик уровня NRG 16-51 PN40 3/4 BSP длина 1000 мм | 1 | шт | 91 227,94 | 91 227,94 |
| 40. | Реле верхнего уровня NRS 1-51 НW | 1 | шт | 91 145,68 | 91 145,68 |
| 41. | Зонд уровня L=1004/900 мм, 4-20 мА, 230 В АС, NRGT 26-1, G3/4, PN40 | 1 | шт | 137 461,94 | 137 461,94 |
| 42. | Электродный датчик проводимости LRGT-16-1, 1, PN40, L=600 мм | 1 | шт | 197 473,74 | 197 473,74 |
| 43. | Реле давления 2-16 бар G1/2, ВСР 5 | 1 | шт | 12 090,13 | 12 090,13 |
| 44. | Датчик температуры 4-20 мА, -50…600С, длина 630 мм, ТПУ0304 М1, М1-АГ10+С-t1070С3-(-50…600)-А-ТП-2088/1БГ-ТХА(К)-630-10 | 1 | шт | 23 754,82 | 23 754,82 |
| 45. | Щит выключения вентилятора горелки ТТ200, ЩВВГ-ТТ200.1 | 1 | шт | 212 110,02 | 212 110,02 |
| 46. | Щит котлоагрегата котла 25 т.п./ч., 12 бар, ЩК25 | 1 | шт | 161 138,15 | 161 138,15 |
| 47. | Щит управления приводом SAR 3ф, ЩУП-SAR-3ф | 1 | шт | 25 783,00 | 25 783,00 |
| 48. | Стекло смотровое Ду20 PN40, VK 16 | 1 | шт | 55 993,51 | 55 993,51 |
|  | ИТОГО | 72 | ед | Х | 34 322 942,92 |

  - Начальная (максимальная) цена договора: 34 322 942 (Тридцать четыре миллиона триста двадцать две тысячи девятьсот сорок два) рубля 92 копейки.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

  - Срок поставки Товара: в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

  - Место поставки Товара: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, 1, котельная участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» (территория алюминиевого завода «РУСАЛ Кандалакша»).

3.7. Особые условия:

3.7.1. Страна происхождения Товара указываются в приложении № 2 к проекту Договора.

    - Товар передается Покупателю с документами, указанными в п. 3.2. проекта Договора, а также с инструкцией (руководством) по монтажу на русском языке.

    - Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям  Покупателя (ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

    - Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

    - Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора оформляется:

-  	в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

-	в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

3.8. Иные условия:

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации),  изготовленным не ранее 2017 года.

Гарантийный срок на Товар устанавливается: согласно гарантийному сроку завода-изготовителя Товара, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию Товара Покупателем. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков  не может превышать 15 (Пятнадцати)  рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

3.9. Условия оплаты:

Покупатель осуществляет оплату в размере 30 % от стоимости Товара на условиях предоплаты в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения счета на предоплату от Поставщика;

Остальные 70 % от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: универсального передаточного документа и получения от Поставщика счета на оплату, транспортной накладной).

3.10. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.11. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 20.02.2018 в 10:30 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

# Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими (далее – Документация).

# 6. Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2. Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту bychkovavm@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

В период с 12.02.2018 по 19.02.2018 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме субботы, воскресенья, а также праздничных дней) со дня получения соответствующего запроса предоставит такому лицу Документацию на бумажном носителе нарочно по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2 Информационной карты Документации, либо, если это указано в письме обратившегося лица, направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, указанном в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата и время начала/окончания срока подачи заявок: с 08:30 (МСК) 12.02.2018 по 16:42 (МСК) 19.02.2018.

# 8. Разъяснение положений Документации

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о разъяснении положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос и размещает на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

Дата и время начала/окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: с 08:30 (МСК) 12.02.2018 по 16:42 (МСК) 15.02.2018.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации: с 12.02.2018 по 16.02.2018.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | 60% |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных поставок | 20% |
| 3 | Деловая репутация | 20% |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 19.06.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	8

1. Термины и определения	9

2.	Общие положения	11

3.	Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	12

4.	Порядок проведения запроса предложений	16

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	24

Приложение № 1 к Документации о	39

Приложение № 2 к Документации	52

Приложение № 3 к Документации	54

Приложение № 4 к Документации	55

Приложение № 5 к Документации	77

- 1. Термины и определения

- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Заказчик (также по тексту – Покупатель) – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки  – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Поставщик - Победитель, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с    п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентный способ закупки, при котором победителем признается Участник закупки, предложение которого в соответствии с критериями, указанными в Документации о закупке, наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещаемая на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, опубликованном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) приглашает заинтересованных лиц, к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к поставляемому Товару указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

    - Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

    - Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный запрос предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем или иным Участником закупки.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отказ от проведения запроса предложений

    - Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупки, направившими заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

    - Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

- Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должен отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.2. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.3. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

3.1.4. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.4.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.5.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.6. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать о в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 3.2. Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка в обязательном порядке должна содержать электронный вид оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида оригинала документа, предоставляется электронный вид заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 5 Приложения № 1 к Документации

(форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об Участнике закупки.);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на  сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев со дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для иностранных лиц: надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого физического лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенный печатью Участника закупки (при наличии) и подписанный уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридических лиц);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки поставка товара, являющаяся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки поставка товара, являющаяся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 год, поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме. В случае если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 год не сдан в налоговую инспекцию, необходимо предоставить официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговую инспекцию указанных документов, подписанное уполномоченным лицом Участника закупки, и бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016 год, поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцию о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2018 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- документы, подтверждающих выполнение аналогичных поставок (договоры со спецификациями на выполнение аналогичных поставок вместе с товарными накладными), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок»). Аналогичными поставками признаются поставки котлов;

- рекомендательные письма и отзывы о выполнении аналогичных поставок, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Деловая репутация»). Аналогичными поставками признаются поставки котлов.

- Письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (в случае необходимости).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации участнику Закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и предоставления разъяснений положений Документации указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее чем пять дней.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

    - Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе предложений в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть поставляемого Товара.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 34 322 942 (Тридцать четыре миллиона триста двадцать две тысячи девятьсот сорок два) рубля 92 копейки.

Источником информации о стоимости Товара, являющегося предметом закупки стала информация поставщиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению рынка поставляемого Товара и мониторинга цен начальная (максимальная) цена Договора была сформирована методом использования минимальной цены коммерческих предложений поставщиков Продукции.

    - Порядок формирования цены

Цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка заявок и оформление окончательного решения Комиссии по закупке

4.12.1. Оценка заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявки по запросу предложений, значимость критерия (%) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (60%) | Оценка заявок по критерию «Цена договора», осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 баллов, цену вторую по привлекательности – 4 балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена Договора, указанная в заявке Участника закупки, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении поставляемого Товара. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Опыт выполнения аналогичных поставок (20%) | Оценка заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы», подтвержденных представленными в заявке договорами (со спецификациями) на выполнение аналогичных поставок вместе с товарными накладными, подтверждающими выполнение договоров. 5 баллов – 36 400 001 рубль и более; 4 балла – от 29 800 001 рубля по 36 400 000 рублей включительно; 3 балла – от 23 200 001 рубля по 29 800 000 рублей включительно; 2 балла – от 16 600 001 рубля по 23 200 000 рублей включительно; 1 балл – от 10 000 001 рубля по 16 600 000 рублей включительно; 0 баллов – 10 000 000 рублей и менее. В случае не указания сведений по объему выполнения аналогичных поставок в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы», а также непредставления договоров (со спецификациями) на выполнение аналогичных поставок вместе с товарными накладными, подтверждающими выполнение договоров, заявке такого Участника закупки будет присуждаться 0 баллов по данному критерию. Аналогичными поставками признаются поставки котлов. |
| 3. | Деловая репутация (20%) | Оценка заявок по критерию «Деловая репутация» определяется на основании анализа предоставленных в составе заявки рекомендательных писем и отзывов о выполнении аналогичных поставок (далее – отзывы), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы». При этом все отзывы от одного юридического лица будут считаться как один отзыв: 5 баллов - 9 отзывов и более; 4 балла - 7-8 отзывов; 3 балла - 5-6 отзывов; 2 балла - 3-4 отзыва; 1 балл - 1-2 отзыва; 0 баллов - 0 отзывов. В случае не предоставления отзывов о выполнении аналогичных поставок, заявке такого Участника закупки будет присуждаться 0 баллов по данному критерию. Отзывы о выполнении аналогичных поставок, не указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы», не учитываются при оценке. Аналогичными поставками признаются поставки котлов. |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки по конкретному критерию Участника запроса предложений рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

4.12.3. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, предложение которого в соответствии с критериями, указанными в Документации, наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик вправе (но не обязан) заключить Договор. Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и об общей стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 2 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Решение Заказчика принимается Председателем Комиссии по закупке и отражается в протоколе.

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. В Договоре указание страны происхождения поставляемого Товара осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается Договор.

4.13.3. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.4. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений  (согласно п. 4.13.3.) не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.5. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 4.13.4. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса предложений признается Заказчиком, уклонившимся от заключения Договора. Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.6. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Победителем закупки. При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

В случае, если Победитель и Участник запроса предложений, обязанный заключить Договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, закупка признается несостоявшейся.

4.13.7. При исполнении Договора, заключенного с Участником запроса предложений, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925, не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

4.13.8. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.9. Документации.

4.13.9. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.4. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5.1. Техническое описание

Наименование, тип, марка, завод-изготовитель и количество Товара, являющегося предметом закупки, определено по спецификациям проектной документации на техническое перевооружение котельной.

Пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» установлено, что отклонения от проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения не допускаются.

| № | Наименование оборудования и комплектующих | Ед. изм. | Кол-во | Требования к Товару (описание, технические характеристики) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел паровой ТТ200 производительностью 25 т/ч, Р=12 бар, t=191оС (с плитой под горелку RP-2000 ME) | шт | 1 | Паровой котел тип ТТ200 - это трехходовой котел газотрубного типа. Камера сгорания представляет собой жаровую трубу и корпус в виде цилиндра. Конвективные поверхности образуются дымогарными трубами 2-го и 3-го хода. Они располагаются симметрично оси вокруг камеры сгорания. Завод изготовитель - «ЭНТРОРОС». Технические характеристики: Общие данные; Ед. изм.; Технические характеристики. Тип котла; Паровой, стальной, жаротрубный, трёхходовой. Паропроизводительность; т/ч; 25. Максимальное избыточное давление; пара, не более МПа; 1,2. Максимальная температура пара на выходе из котла; С; 191. Минимальная температура на входе воды в котел; С; 104. Номинальный расход воды через котел; м3/ч; 27,5. Номинальная тепловая мощность; кВт; 16420. Гидравлическое сопротивление пароводяного тракта по воде; кПа; 3,6. Гидравлическое сопротивление пароводяного тракта по пару; кПа; 17,6. Расход дымовых газов; кг/с; 7,5. Температура уходящих газов; °С; 265. Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности; кПа; 1,7. Объем парового пространства; м3; 7,80. Водяной объем котла; м3; 29,3. Вид топлива; -; Мазут-100. КПД котла, брутто, не менее, (мазут); %; 89,0. Количество и диаметр дымогарных труб второго и третьего хода; Трубы 2-ход Размер 89х6х5995 6 шт. Размер 89х4х5995 132 шт. Трубы 3-ход Размер 89х6х6940 4 шт. Размер 89х4х6940 86 шт.. Масса котла без воды, не менее; кг; 41873. Габаритные и присоединительные размеры; -; Длина, L – 8699 мм Ширина, B – 3654 мм Высота, Н – 4138 мм см. Приложение. Наличие паспорта и инструкции по эксплуатации; да. Срок службы котла, не менее; лет; 20. Наличие разрешительной документации; -; Да. Количество; шт.; 1. |
| 2 | Модуль управления котлом Энтроматик ЕВС 501.10 | шт | 1 | Модуль управления котлом EBC 501.10 предназначен для осуществления контроля и эффективного управления паровым котлом ТТ200. Завод изготовитель - «ЭНТРОРОС». Выполняемые функции: • Управление горелкой котла • Управление непрерывной продувкой • Управление периодической продувкой • Управление уровнем воды в котле • Управление температурой уходящих газов • Подсчет массового расхода пара (т/ч) Реализуемые функции защиты • По минимальному уровню воды в котле • По максимальному уровню воды в котле • По максимальному давлению в котле • По максимальной электропроводности |
| 3 | Датчик давления 0-16 бар, G1/2, 4-20 мА, MBS3200 | шт | 1 | Компактный преобразователь давления MBS 3200, предназначен для измерения давления в средах с высокой температурой. Завод изготовитель - «DANFOSS». Технические характеристики: Тип выходного сигнала: 4…20 мА Диапазон измеряемого давления: 0…16 bar Класс точности: 0,5 Технологическое присоединение : G ½ А Male Степень защиты корпуса: IP65 Диапазон рабочих температур: до +125°С Напряжение питания: 8,20…34 В |
| 4 | Горелка мазутная RP-2000 ME | шт | 1 | RP-2000 ME - жидкотопливная горелка, предназначенная для сжигания жидкого топлива. Завод изготовитель - «Oilon». Технические характеристики: Мощность: 5,3 - 21,0 МВт Расход топлива: 470 – 1900 кг/ч Вид топлива: мазут Максимальная область регулировки горелки: мазут 1:2,5 (100-40%) Горелка; L2; D1; D4. 2000 МЕ; 450; 650; 710. |
| 5 | Вентилятор дутьевой радиальный L=21477 м3/ч, Р=8800 Па, ART 802 N | шт | 1 | Вентилятор дутьевой радиальный Ferrari модель ART 802 N предназначен для подачи воздуха в необходимом количестве и с необходимым напором в горелку RP-2000 ME. Завод изготовитель - «Ferrari». Технические характеристики: Напор: 8800 Па Производительность: 21477 м3/ч Частота: 50 Гц Установ. мощность: 75 кВт Потребл. мощность: 64 кВт Звуковое давление: 94 dB (А) Частота вращения: 2960 об/мин Фазы: 3 |
| 6 | Воздуховоды для горелочного устройства | компл | 1 | Служат для подачи воздуха к горелочному устройству котла Завод изготовитель - «ЭНТРОРОС». Технические характеристики: Материал: сталь марки Ст3 Толщина материала: 4 мм Состав воздуховода и его характеристики: - Воздуховод 700х507, соединение фл.-св.фл., L=927 мм – 1 шт.; - Воздуховод 700х507, соединение фл.-св.фл., L=3171 мм– 1 шт.; - Вставка гибкая 700х507, соединение фл.-фл, L=155 мм 1 шт.; - Короб 1130х1130х550 – 1 шт.; - Отвод 90о 700х507 соединение фл.-фл. – 1 шт.; - Переход 700х507 – 361х507, соединение фл.-фл. , L=500 мм -1шт. |
| 7 | Щит управления горелкой ОК100 | шт | 1 | Шит управления Oilon OK100-RP ME0 предназначен для управления горелкой. Завод изготовитель - «Oilon». Щит управления Oilon OK100-RP ME0 оснащен: - Программное реле LAL - Регулятор мощности RWF-40 - Вспомогательное реле - Управляющий переключатель горелки - Счетчик времени работы для жидкого топлива - Кнопка подтверждения аварийного сигнала - Сигнальные лампы - Переключатель режимов подогревателя CAL |
| 8 | Блок повышения давления PKYR6 | шт | 1 | Блок повышения давления PKYR6 предназначен для подачи и нагрева мазута. Завод изготовитель - «Oilon». Технические характеристики: Мощность мотора: 5,5 кВт / 3000 об/мин. Марка топливного насоса: AFI40R46 Производительность насоса: 4430 |
| 9 | Клапан регулирующий Ду200, Ру25, с электроприводом AUMA SAR 10.2, ARI-STEVI 34.440 | шт | 1 | Проходной регулирующий клапан ARI-STEVI 34.440 предназначен для регулировки жидких, газообразных и парообразных сред в производственных и технологических процессах, а также при производстве промышленного оборудования. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN200 Номинальное давление: PN25 Материал корпуса: сталь 1.0619+N Пропускная способность: Kvs=630 м3/ч Давление закрытия: 13,7 бар Напряжение питания: 400В/50Гц/3~ |
| 10 | Клапан регулирующий Ду50, Ру40, Кvs=25, с электроприводом ARI PREMIO 5 kN, ARI-STEVI 35.440 | шт | 1 | Проходной регулирующий клапан ARI-STEVI 35.440 предназначен для регулировки жидких, газообразных и парообразных сред в производственных и технологических процессах, а также при производстве промышленного оборудования. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN50 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: сталь 1.0619+N Пропускная способность: Kvs=25 м3/ч Максимально допустимое усилие: 5 кН Напряжение питания: 230В/50Гц Степень защиты корпуса: IP65 |
| 11 | Клапан непрерывной продувки, Ду40 Ру40, с электроприводом EF10, BAE 46-3 | шт | 1 | Клапан непрерывной продувки Gestra BAE 46-3 с настраиваемым ступенчатым плунжером, пробоотборником и электроприводом для автоматической непрерывной продувки. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN40 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: DIN 1.0460 Тип присоединение: фланцевое DIN 1092-1 Напряжение питания: 230В/50Гц Количество путевых выключателей: 3 шт. |
| 12 | Клапан периодической продувки Ду40 Ру40, MPA 46 | шт | 1 | Автоматический программно-управляемый клапан Gestra MPA 46 периодической продувки паровых котлов, используется на котлах, эксплуатируемых без постоянного наблюдения со стороны персонала. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN40 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: DIN 1.0460 Тип присоединения: фланцевое DIN 1092-1 Пропускная способность: Kv=16,5 м3/ч Макс. давление управляющей среды: 8 bar Рукоятка для аварийного режима работы: 1 шт. |
| 13 | Клапан магнитный G3/8, 340 230V AC | шт | 1 | Клапан электромагнитный Burkert 0340 предназначен для обеспечения непрерывной продувки котла. Завод изготовитель - «Burkert». Технические характеристики: Материал корпуса: Латунь Положение сервопоршня: н/з Температура среды: до +90°С Уплотнение: NBR Технологическое присоединение : G ⅜ А Проходное сечение: 12 мм Расход воды: 2,3 м3/ч Диапазон давления: 0,5…16 bar Напряжение питания: ~ 230В/50Гц ± 10% Степень защиты корпуса: IP65 |
| 14 | Клапан предохранительный Ду65х100 Рсраб=1,24 МПа, PN40, ARI-SAFE 25.901 | шт | 2 | Предохранительный клапан ARI Safe 25.901 предназначен для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN65/100 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: EN-JS1049 Температура: до +350оС Рабочая среда - вода, пар Давление срабатывания: 1,24 МПа |
| 15 | Указатель уровня Ду20, PN40, FS/H, М=400мм, S=258 мм, R100-D | шт | 2 | Указатель уровня KLINGER R100-D предназначен для визуального контроля уровня жидкости. Завод изготовитель - «KLINGER». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN20 Номинальное давление: PN40 Присоединение: фланцевое Материал штока: нержавеющая кислотостойкая сталь 1.4401-AISI 316 Материал частей, соприкасающихся со средой: углеродистая сталь С22.8 Межфланцевое расстояние Ммин: 395 Смотровая длина: 258 |
| 16 | Клапан запорный фланцевый Ду80 Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 | шт | 3 | Клапан запорный фланцевый ARI-FABA-Plus 35.046 применяется для регулирования расхода среды путём изменения проходного сечения. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN80 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: 1.0619+N Уплотнение: сильфонное Рабочая среда: пар, горячая вода Присоединение: фланцевое Температура: до +450оС |
| 17 | Клапан запорный фланцевый Ду40, Ру25, ARI-FABA-Plus 23.046 | шт | 2 | Клапан запорный фланцевый ARI FABA-Plus 23.046 применяется для регулирования расхода среды путём изменения проходного сечения. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN40 Номинальное давление: PN25 Материал корпуса: EN-JS1049 Уплотнение: сильфонное Рабочая среда: пар, горячая вода Присоединение: фланцевое Температура: до +350оС |
| 18 | Клапан запорный фланцевый Ду40, Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 | шт | 1 | Клапан запорный фланцевый ARI-FABA-Plus 35.046 применяется для регулирования расхода среды путём изменения проходного сечения. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN40 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: 1.0619+N Уплотнение: сильфонное Рабочая среда: пар, горячая вода Присоединение: фланцевое Температура: до +450оС |
| 19 | Клапан запорный фланцевый Ду20, Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 | шт | 3 | Клапан запорный фланцевый ARI-FABA-Plus 35.046 применяется для регулирования расхода среды путём изменения проходного сечения. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN20 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: 1.0619+N Уплотнение: сильфонное Рабочая среда: пар, горячая вода Присоединение: фланцевое Температура: до +450оС |
| 20 | Клапан обратный Ду200, Ру10-16, уплот. мет./мет., Ротк=10 мбар, RK-86 | шт | 1 | Клапан обратный Gestra RK86 применяется в качестве циркуляционного клапана, прерывателя вакуума, предохранительного, пропускного или вентиляционного клапана. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN200 Номинальное давление: PN10-16 Давление открытия: 10 мбар с пружиной Материал корпуса: сталь 1.0619 Материал диска: сталь 1.4107 Уплотнение: металл-металл Рабочая среда: жидкость, пар, газ. |
| 21 | Клапан обратный Ду80, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 | шт | 1 | Клапан обратный Gestra RK86 применяется в качестве циркуляционного клапана, прерывателя вакуума, предохранительного, пропускного или вентиляционного клапана. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN80 Номинальное давление: PN6-40 Давление открытия: 5 мбар с пружиной Материал корпуса: сталь 1.4317 Материал диска: сталь 1.4571 Уплотнение: металл-металл Рабочая среда: жидкость, пар, газ. |
| 22 | Клапан обратный Ду40, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 | шт | 1 | Клапан обратный Gestra RK86 применяется в качестве циркуляционного клапана, прерывателя вакуума, предохранительного, пропускного или вентиляционного клапана. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN40 Номинальное давление: PN6-40 Давление открытия: 5 мбар с пружиной Материал корпуса: сталь 1.4317 Материал диска: сталь 1.4571 Уплотнение: металл-металл Рабочая среда: жидкость, пар, газ. |
| 23 | Клапан обратный Ду20, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 | шт | 1 | Клапан обратный Gestra RK86 применяется в качестве циркуляционного клапана, прерывателя вакуума, предохранительного, пропускного или вентиляционного клапана. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN20 Номинальное давление: PN6-40 Давление открытия: 5 мбар с пружиной Материал корпуса: сталь 1.4317 Материал диска: сталь 1.4571 Уплотнение: металл-металл Рабочая среда: жидкость, пар, газ. |
| 24 | Термометр ø100мм, Lгильзы=150 мм (0…200 оС), БТ-51.211.(0-200)G1/2.1,5 | шт | 1 | Термометр осевой биметаллический БТ-51.211 предназначен для измерения температуры жидкостей, пара и газов. Завод изготовитель - «Росма». Технические характеристики: Длина гильзы: 150 мм Диаметр: 100 мм Расположение штуцера: осевое Диапазон измерения температуры: до +200°С Материал корпуса: Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД Температура окружающей среды: до +60°С Резьба присоединения: G ½ Класс точности: 1,5 Степень защиты : IP43 |
| 25 | Термометр ø100мм, Lгильзы=100 мм (0…200 оС) БТ-51.211.(0-200)G1/2.1,5 | шт | 1 | Термометр осевой биметаллический БТ-51.211 предназначен для измерения температуры жидкостей, пара и газов. Завод изготовитель - «Росма». Технические характеристики: Длина гильзы: 100 мм Диаметр: 100 мм Расположение штуцера: осевое Диапазон измерения температур: до +200°С Материал корпуса: Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД Температура окружающей среды: до +60°С Резьба присоединения: G ½ Класс точности: 1,5 Степень защиты : IP43 |
| 26 | Бобышка прямая G1/2, L=55 мм, сталь | шт | 2 | Бобышка прямая БП01-G1/2 устанавливается на трубопроводах, аппаратах и инженерном оборудовании для установки термодатчиков, приборов для измерения давления, качества вещества, запорной арматуры, присоединения импульсных трубопроводных линий в системах автоматизации технологических процессов. Технические характеристики: Материал: сталь С20 Максимальное давление:10 МПа Диаметр: 30 мм Длина: 55 мм |
| 27 | Манометр ø100мм, 0…2,5 МПа ТМ-510Р.0.0(0-2,5МПа) G1/2.1,5 | шт | 3 | Манометр общетехнический РОСМА используется для измерения избыточного, вакууметрического давления жидких и газообразных сред. Завод изготовитель - «Росма». Технические характеристики: Диаметр корпуса: 100 мм Материал корпуса: сталь Расположение штуцера: радиальное Предел измерений: 0…2,5 МПа Температура измеряемой среды: до +150°С Резьба присоединения: G ½ Класс точности: 1,5 Степень защиты : IP54 |
| 28 | Трубка петлевая, 1/2 прямая, Ру25, Тmах=300 оС | шт | 5 | Трубка петлевая РОСМА предназначена для защиты манометров от пульсаций измеряемой среды и перегрева. Завод изготовитель - «Росма». Технические характеристики: Рабочее давление: 25 МПа Максимальная рабочая температура: до +300 °С Резьба присоединения: G ½ наружная / G ½ внутренняя Материал: сталь 30 Исполнение: прямой виток |
| 29 | Клапан игольчатый 1/2, Ру25, Тmах=200 оС, S004.16.000 | шт | 5 | Клапан игольчатый S004.16.000 предназначен для установки манометра. Завод изготовитель - «Росма». Технические характеристики: Максимальное рабочее давление: 25 МПа Максимальная рабочая температура: до +200 °С Материал корпуса: латунь Резьба присоединения: G ½ наружная / G ½ внутренняя |
| 30 | Муфта ½ н.р., L=110 мм, сталь | шт | 2 | Муфта с наружной резьбой предназначена для монтажа резьбового соединения. Завод изготовитель - «ЭНТРОРОС». Технические характеристики: Длина: 110 мм Материал: сталь |
| 31 | Клапан запорный фланцевый Ду200 Ру25, ARI-FABA-Plus 34.046 | шт | 3 | Клапан запорный фланцевый ARI FABA-Plus 34.046 применяется для регулирования расхода среды путём изменения проходного сечения. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN200 Номинальное давление: PN25 Материал корпуса: 1.0619+N Уплотнение: сильфонное Рабочая среда: пар, вода Присоединение: фланцевое Температура: до +350оС |
| 32 | Расходомер пара вихревой Ду200 Ру2,5, ЭМИС-ВИХРЬ 200 | шт | 1 | Расходомер пара вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200 предназначен для учета расхода пара. Завод изготовитель - «ЭМИС-Прибор». Технические характеристики: Измеряемая среда: пар Температура измеряемой среды: до +250 °С Условный диаметр: Ду200 Максимальное давление : 2,5 МПа Соединение с трубопроводом: фланцевое с присоединением «выступ-впадина» Класс точности: Б Цифровой интерфейс: ModBus RTU (USB, RS-485) Степень защиты : IP67 |
| 33 | Расходомер электромагнитный «сэндвич» Ду50, Ру1,6 МПа, ПИТЕРФЛОУ РС 50-36 кл.А | шт | 1 | Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 50-36 предназначен для учета расхода питательной воды. Завод изготовитель - «Термотроник». Технические характеристики: Температура измеряемой среды: до +150 °С Удельная электропроводность: 10-3 ÷ 10 См/м Максимальный измеряемый расход, Qmax: 36 м3/ч Условный диаметр: Ду50 Максимальное давление : 1,6 МПа Тип присоединения: сэндвич Напряжение питания: ~ 220В Класс точности: А Степень защиты : IP65 |
| 34 | Клапан обратный ROMA, 1, Ру25, Т=100 оС, ART. 104 | шт | 1 | Клапан обратный ITAP ROMA 1 APT. 104 предназначен для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Завод изготовитель - «ITAP». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: Ду50 Максимальное рабочее давление: 25 кгс/см2 Материал корпуса: латунь Температурный диапазон: до +150 °С Присоединение - резьбовое Резьба присоединения: 1" |
| 35 | Кран шаровый приварной Ду25 Ру40, 284406 | шт | 2 | Кран шаровый фланцевый Naval 284406 предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Завод изготовитель - «Naval». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN25 Номинальное давление: PN40 Температура: до +200оС Рабочая среда: мазут, вода Материал корпуса: Сталь углеродистая Материал шара: Нержавеющая сталь Уплотнение шара: Тефлон PTFE |
| 36 | Роторный счетчик фланцевый Ду25, ЭМИС-ДИО 230 | шт | 2 | Роторный счетчик фланцевый ЭМИС-ДИО 230 предназначен для учета расхода мазута. Завод изготовитель - «ЭМИС-Прибор». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN25 Номинальное давление: PN40 Измеряемый расход: 1…10 м3/ч Температура измеряемой среды: +80…+150°С Материал корпуса и ротора: Сталь углеродистая Соединение: фланцевое Класс точности: 0,5% Исполнение: 025Б - для нефти, нефтепродуктов и сверхвязких жидкостей |
| 37 | Электродный датчик уровня NRG 16-50 PN40 3/4 BSP длина 1000 мм | шт | 2 | Электродный датчик уровня Gestra NRG 16-50 используется в качестве устройства аварийной сигнализации нижнего уровня. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Рабочее давление: 40 bar Технологическое присоединение : G ¾ А Длина монтажной части : 1000 мм Длина рабочей части: 844 мм Степень защиты корпуса: IP65 |
| 38 | Реле нижнего уровня NRS 1-50 LW для двух электродов | шт | 1 | Реле нижнего уровня Gestra NRS 1-50 LW используется совместно с электродным датчиком Gestra NRG 16-50 в качестве устройства аварийной сигнализации нижнего уровня. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Степень защиты корпуса: IP40 Степень защиты клеммной панели: IP20 Подключение электрода контроля уровня: 2 входа для электрода контроля уровня NRG 1-50 Потребляемая мощность: 7ВА Предохранитель: внешний М 0,5 А |
| 39 | Электродный датчик уровня NRG 16-51 PN40 3/4 BSP длина 1000 мм | шт | 1 | Электродный датчик уровня Gestra NRG 16-51 используется в качестве устройства аварийной сигнализации верхнего уровня. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Рабочее давление: 40 bar Технологическое присоединение : G ¾ А Длина монтажной части : 1000 мм Длина рабочей части: 704 мм Степень защиты корпуса: IP65 |
| 40 | Реле верхнего уровня NRS 1-51 НW | шт | 1 | Реле верхнего уровня Gestra NRS 1-51 НW используется совместно с электродным датчиком Gestra NRG 16-51 в качестве устройства аварийной сигнализации верхнего уровня. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Степень защиты корпуса: IP40 Степень защиты клеммной панели: IP20 Подключение электрода контроля уровня: 1 вход для электрода контроля уровня NRG 1-51 Потребляемая мощность: 7ВА Предохранитель: внешний М 0,5 А |
| 41 | Зонд уровня L=1004/900 мм, 4-20 мА, 230 В АС, NRGT 26-1, G3/4, PN40 | шт | 1 | Зонд уровня Gestra NRGT 26-1 применяется для сигнализации уровня заполнения. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Рабочее давление: 40 bar Технологическое присоединение : резьба G ¾ А Длина монтажной части : 1000 мм Длина рабочей части: 900 мм Степень защиты корпуса: IP65 Выходной сигнал постоянного тока: 4…20мА Напряжение питания: ~ 230В ± 10% |
| 42 | Электродный датчик проводимости LRGT-16-1, 1, PN40, L=600 мм | шт | 1 | Электродный датчик проводимости Gestra LRGT 16-1 предназначен для измерения проводимости жидкостей. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Рабочее давление: 40 bar Технологическое присоединение : резьба G 1 А Длина монтажной части : 600 мм Температурный сенсор: резистивный термометр Pt 1000 Электронная плата: Напряжение питания: 24В ±20% Потребляемая мощность : 4,5 Вт Степень защиты корпуса: IP65 Выходной сигнал постоянного тока: 4…20мА |
| 43 | Реле давления 2-16 бар G1/2, ВСР 5 | шт | 1 | Реле давления Danfoss ВСР 5 - ограничитель минимального давления предназначен для контроля и регулирования давления в жидких, парообразных средах. Завод изготовитель - «Danfoss». Технические характеристики: Рабочее давление: 2…16 bar Дифференциал: 2,0...3,2 bar Технологическое присоединение: резьба G ½ А Температура окружающей среды: до +120 °C Степень защиты корпуса: IP65 |
| 44 | Датчик температуры 4-20 мА, -50…600С, длина 630 мм, ТПУ0304 М1, М1-АГ10+С-t1070С3-(-50…600)-А-ТП-2088/1БГ-ТХА(К)-630-10 | шт | 1 | Термопреобразователь ТПУ-0304 М1 предназначен для преобразования значения температуры различных сред. Завод изготовитель - «ЭЛЕМЕР». Технические характеристики: НСХ: Pt 100 Пределы измерения: -50…600 °С Напряжение питания: 8…36В Выходной сигнал: 4…20 мА Длина монтажной части: 630 мм Класс точности: 0,2 Степень защиты корпуса: IP65 |
| 45 | Щит выключения вентилятора горелки ТТ200, ЩВВГ-ТТ200.1 | шт | 1 | Щит предназначен для местного ручного отключения питания вентилятора горелки при необходимости (например неисправность двигателя вентилятора горелки и тп). Внутри щита имеется рубильник отключения питания вентилятора горелки. Ручка управления рубильником вынесена наружу (установлена на двери щита). Состав щита: - Шкаф ETA ST4-625 (400х600х250) – 1 шт.; - Шина медная ШМТ 4х40 – 1 м; - Ручка для рубильника АВВ ОНВ65J6E-RUH – 1 шт.; - Рубильник АВВ ОТ250Е03 – 1 шт.; - Переходник АВВ ОХР6х290 – 1 шт.; - Наконечники мед. ТЛ 95-12-15 – 8 шт.; - Клеммник для шин 7 выводов Legrand 37405 – 1 шт. |
| 46 | Щит котлоагрегата котла 25 т.п./ч., 12 бар, ЩК25 | шт | 1 | Щит котлоагрегата предназначен для распределения электроэнергии оборудования котлоагрегата и индикации состояния данного оборудования. Состав щита: - Автоматический выключатель Omron J7MN-3R-17 - 1 шт.; - Автоматический выключатель Schneider GV7-RE150 - 1 шт. ; - Автоматические выключатели Legrand DX3-E 1П С6А 6000/6ка - 3 шт.; - Автоматические выключатели Legrand DX3-E 3П С50А 6000/6ка - 2 шт.; - Блок контакт Legrand 229 02 - 1 шт.; - Блок питания НПК ТрансЭТ 10ВР220-12Д - 1 шт.; - Блоки питания НПК ТрансЭТ 10ВР220-24Д - 3 шт.; - Боковые стенки Rittal 8165235 (500х1600) - 1 компл.; - Вентилятор Rittal 3240100 - 1 шт.; - Выходной фильтр Rittal 3240200 - 1 шт.; - Генератор тока ГТ-72-02 - 1 шт.; - Головка кнопки красная Osmoz 240 01 без индикации - 1 шт.; - Держатели маркировки Allen-Bradley 800А-120 - 9 шт.; - Держатель предохранителя ABB M4/8 SF - 1 шт.; - Допконтакты Allen-Bradley 100-FA22 - 3 шт.; - Индикаторы зеленые ND16-22DS4 Green - 4 шт.; - Индикаторы красные ND16-22DS4 Red - 4 шт.; - Кабель каналы – 14 м; - Каркас щита Rittal 8865500 (800х1600х500) – 1 шт.; - Клеммники D70/32 FF, M16/12, MA 2.5/5, М4/6 - 50 шт.; - Контакторы Allen-Bradley 100-С23KF10 230VAC, 100-С23KF00 230VAC - 3 шт.; - Монтажный адаптер Legrand 229 64 для 3 постов Osmoz - 1 шт.; - Наконечники - 128 шт.; - Панель боковая цоколя Rittal 8602050 (200х500) – 1 компл.; - Провода ПуГВ (ПВ3) – 70 м; - Рейки DIN TS35CF6 – 5 м; - Предохранитель ABB FU520 - 1 шт.; - Реле Finder 55.34.8.230.0040 - 8 шт.; - Ступенчатый распределительный блок Schneider 400A – 1 шт.; - Терморегулятор Rittal 3110000 – 1 шт.; - Устройство плавного пуска Schneider ATS48C14Q 75 кВт – 1 шт.; - Цокольные элементы передние и задние Rittal 8602800 L=800 – 1 компл.; - Шина медная ШМТ 5х20 – 1 шт. |
| 47 | Щит управления приводом SAR 3ф, ЩУП-SAR-3ф | шт | 1 | Щит управления приводом предназначен для управления электроприводом AUMA клапана ARI-STEVI Ду200. Состав щита: - Автоматический выключатель 140А-С2А-С10 – 1 шт.; - Автоматический выключатель DX3 1П В3А 6000/10кА – 1 шт.; - Держатель маркировки 800F-120 – 4 шт.; - Индикаторы зеленые ND16-22DS4 Green - 1 шт.; - Индикаторы красные ND16-22DS4 Red - 1 шт.; - Индикаторы желтые ND16-22DS4 Yellow - 2 шт.; - Клеммники МА 2,5/5 – 25 шт.; - Кабель каналы – 2,8 м; - Колодка для реле 55.94.74 – 5 шт.; - Наконечники – 230 шт.; - Переключатели ОС25G02PNBN00NU1 – 1 шт.; - Переключатели ОС25G02PNBN00NU2 – 1 шт.; - Провода ПуГВ (ПВ3) – 32 м; - Пускатель бесконтактный реверсированный МСТ-311Р – 1 шт.; - Разделитель цепей SCF6 – 4 шт.; - Шина 04803 – 1 шт.; - Шкаф ST3-420 – 1 шт. |
| 48 | Стекло смотровое Ду20 PN40, VK 16 | шт | 1 | Смотровое стекло VK 16 предназначено для контроля за конденсатоотводчиками системы дренажа трубопроводов. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN20 Номинальное давление: PN40 Присоединение: фланцевое Материал корпуса: 1.0619+N |

  - Особые условия:

    - Страна происхождения Товара указывается в приложении № 2 к проекту Договора.

    - Товар передается Покупателю с документами, указанными в п. 3.2. проекта Договора, а также с инструкцией (руководством) по монтажу на русском языке.

    - Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям  Покупателя (ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

    - Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

    - Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора оформляется:

-  	в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

-	в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

  - Иные условия:

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации),  изготовленным не ранее 2017 года.

Гарантийный срок на Товар устанавливается: согласно гарантийному сроку завода-изготовителя Товара, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию Товара Покупателем. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 15 (Пятнадцати)  рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

5.4. Требования к упаковке:

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Приложение № 1 к Документации о

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими |
| --- | --- |

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – запрос предложений), опубликованное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений и предлагает заключить договор поставки парового котла ТТ200 с комплектующими на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (форма 4) (по необходимости) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы (форма 5) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Товара цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации.

4. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (при наличии).

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

Таблица. Расчет стоимости поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Наименование страны происхождения Товара | Кол-во в ед. изм. | Ед. изм. | Цена за единицу измерения, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Указать наименование страны происхождения Товара |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | х |  |
| В том числе НДС __% (размер ставки) (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |  |  | х | х |  |  |

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участник закупки указывает конкретное наименование и марку предлагаемого Товара.

4. В таблице приводится расчет стоимости поставляемого Товара на основании данных п.3.3. Информационной карты Документации. Цена за единицу измерения и сумма в таблице должны включать в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

5. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

- Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся поставить товар в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки в части технических характеристик |
| --- | --- | --- |
|  | Согласно раздела 5 Документации – «Техническое задание» | Указывается состав, наименование, характеристики, предлагаемого к поставке Товара |

________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В техническом предложении описываются все позиции таблицы коммерческого предложения.

- В колонке «Требования Заказчика» указывается конкретное наименование поставляемого Товара, приводятся все требования к позиции, указанные в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

- В колонке «Предложение Участника закупки» указывается конкретное описание соответствующих характеристик поставляемого Товара.

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдаче документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.     В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы (форма 5)

Форма Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных* поставок

за 2015-2017 годы

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить договоры со спецификациями на выполнение аналогичных поставок вместе с товарными накладными) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник закупки указывает перечень и объемы выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы, сопоставимых по предмету, срокам выполнения и прочим требованиям технического задания.

      - Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. Данные сведения будут использованы для оценки Участника по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок».

В случае не указания сведений по объему выполнения аналогичных поставок в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы», а также непредставления договоров (со спецификациями) на выполнение аналогичных поставок вместе с товарными накладными, подтверждающими выполнение договоров, заявке такого Участника закупки будет присуждаться 0 баллов по критерию «Опыт выполнения аналогичных поставок».

* Аналогичными поставками признаются поставки котлов.

- Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора __________________, а именно:

1. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

3.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

5. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

6.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7.	сведения____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, г. _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на поставку товара, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица  _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 201_ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

- Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

| г. Мурманск | «_____» __________ 2018г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании______________________, с одной стороны, и ______________________ (_______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащие Поставщику на праве собственности паровой котел ТТ200 с комплектующими (далее по тексту - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик гарантирует, что Товар, являющийся объектом поставки, не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

  - Качество приобретаемого Товара должно соответствовать ГОСТам, стандартам и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации), изготовленным не ранее 2017 года.

  - Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании Протокола ________________ №___ от __.__.2017 г.

  - Существенными условиями Договора в соответствии с Протоколом _______________ № ___ от __.__.2017 г. являются:

1.4.1. Сведения о цене Договора: общая цена Договора (цена (стоимость) поставляемого Товара) составляет ______ рублей _____ копеек (Цифрами и прописью с большой буквы) включая НДС (в случае обложения НДС)_______ рублей _____ копеек (Цифрами). Цена за 1 единицу Товара указана в приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.2.	Общее количество поставляемого Товара: 72 ед. Расшифровка количества Товара указана в приложении № 1 к настоящему Договору (Спецификации).

1.4.3. Срок поставки: в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

1.4.4. Место поставки: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, 1, котельная участка № 5 филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» (территория алюминиевого завода «РУСАЛ Кандалакша»).

1.4.5. Особые условия:

- 	Страна происхождения Товара указана в приложении № 2 к Договору.

- 	Товар передается Покупателю с документами, указанными в п. 3.2. Договора, а также с инструкцией (руководством) по монтажу на русском языке.

- 	Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

- 	Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

- 	Транспортная накладная, указанная в п.2.2. Договора, оформляется:

-  	в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1. 	Общая цена поставляемого Товара указана в п.п. 1.4.1. Договора. Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

2.2. 	Расчет с Поставщиком производится в следующем порядке:

- 	Покупатель осуществляет оплату в размере 30 % от стоимости Товара на условиях предоплаты в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения счета на предоплату от Поставщика;

- 	Остальные 70 % от стоимости Товара, Покупатель оплачивает в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: универсального передаточного документа (далее – УПД) и получения от Поставщика счета на оплату, транспортной накладной).

2.3. 	Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке в российских рублях по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. Порядок приема и передачи Товара

3.1. 	Стороны договорились об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры.                                                                                                                                        (п. 3.1, применяется при использовании УПД, при использовании товарной накладной и счет-фактуры п. 3.2 становится п. 3.1 и так далее).

3.2.  	Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименование), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Покупателю с необходимыми принадлежностями к нему и документацией, которыми в т.ч. являются сертификаты соответствия Товара нормам безопасности, инструкции по эксплуатации на русском языке, другая необходимая для данного вида Товара документация.

Поставщик обязан передать в адрес Покупателя договор, счет на оплату, транспортную накладную, товарную накладную, счет-фактуру (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) и сертификат соответствия факсимильной связью с последующим предоставлением Покупателю подлинных документов.

3.3. Приемка Товара по качеству, комплектности и количеству производится в соответствии с действующим законодательством, Инструкцией  о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7). Дата подписания товарной накладной (в случае применения контрагентом УПД, указывается: УПД) уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика является датой поставки Товара.

3.4.	Переход к Покупателю права собственности на Товар и рисков его утраты или повреждения происходит в момент (дату) поставки Товара, определяемый согласно п. 3.2 (3.3 при использовании УПД) Договора.

3.5. 	В случае поставки Товара ненадлежащего качества или не соответствующего спецификации Покупатель имеет право отказаться от его приемки. Товар возвращается Поставщику за его счет. Затраты по возврату Товара, понесенные Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Упаковка и маркировка

4.1. 	Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

4.2. 	Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами). Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения,  Покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

- Гарантийные обязательства

5.1. 	Гарантийный срок на Товар устанавливается: согласно гарантийному сроку завода-изготовителя Товара, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию Товара Покупателем.

5.2. 	В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, произвести замену некачественного Товара на качественный за свой счет.

Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

Выполнение гарантийных обязательств, а также обязательств по устранению недостатков, осуществляется Поставщиком.

5.3. 	В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.

- Ответственность сторон

6.1. 	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. 	В случае, если Поставщик в установленные настоящим договором сроки не выполнил свои обязательства по поставке Товара (в т.ч. срок поставки, качество товара и другие обязательства, предусмотренные Договором), Поставщик обязан выплатить Покупателю штрафную неустойку в виде пени в размере 0,02% (процента) от стоимости не поставленного (недопоставленного), несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки. При невыполнении обязательств по Договору, кроме неустойки Поставщик возмещает также понесенные  Покупателем убытки, в том числе убытки, связанные с покупкой аналогичного товара у другого поставщика.

6.3. 	Товар, не соответствующий условиям, указанным в Договоре, считается не поставленным.

В данном случае Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

а) соответствующего уменьшения цены поставляемого Товара;

б) безвозмездной поставки Товара в соответствии с условиями Договора;

в) замены некачественного Товара на  качественный за счет Поставщика;

г) возмещения понесенных Покупателем расходов по устранению недостатков поставленного Товара  своими силами или третьими лицами.

д) возврата уплаченной денежной суммы, которая должна быть возвращена Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

Во всех вышеуказанных случаях Поставщик также обязан уплатить  Покупателю штраф в размере 10% от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.4. 	При просрочке поставки Товара более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом Поставщика в письменной форме. Договор будет считаться расторгнутым на 7 (Седьмой) календарный день с момента направления Покупателем уведомления о расторжении. В данном случае Поставщик также обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей цены настоящего договора, указанной в п.п. 1.4.1.

6.5. 	Поставщик несет ответственность за действия третьих лиц перед Покупателем, в случае привлечения последних к исполнению своих обязательств по настоящему Договору.

6.6. 	В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору, Поставщик вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченного Товара за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Поставщика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Покупателя не подлежат.

- Споры и разногласия

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде. В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

- Антикоррупционная оговорка

8.1. 	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. 	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. 	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. 	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. 	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

9.2. 	К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы и иные явления природы, а также пожар, взрыв, война или военные действия, эпидемии, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.

9.3. 	При наступлении указанных в п. 9.2. настоящего Договора обстоятельств сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в разумный срок известить другую сторону, предоставив соответствующие доказательства.

9.4. 	При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 9.3 настоящего Договора, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.5. 	Если период действия непреодолимой силы превысит 3 (Три) месяца, любая из сторон будет иметь право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.

- Прочие условия

10.1. 	Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Покупателя.

10.2. 	Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

10.3. 	Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.4. 	При изменении адресов, номеров контактных телефонов и факсов, платежных и прочих реквизитов, стороны обязаны информировать друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их изменения.

10.5. 	По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

- Срок действия Договора

11.1. 	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. 	Покупатель в любое время в одностороннем внесудебном порядке вправе расторгнуть настоящий Договор, в том числе отказаться от Договора (его исполнения), ввиду  ненадлежащего исполнения, либо неисполнения Поставщиком обязанностей по настоящему Договору, путем направления соответствующего уведомления в адрес Поставщика. В этом случае Договор считается расторгнутым на 7 (Седьмой) календарный день с момента направления Покупателем уведомления о расторжении, кроме случаев, когда в уведомлении о расторжении указано иное. Подписание каких – либо дополнительных соглашений и иных документов, подтверждающих факт расторжения договора – не требуется.

- Адреса и реквизиты Сторон

| Покупатель АО «МЭС» Юр. адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп.1 Почт. адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп.1 Тел/факс: (8152) 68-63-26 Тел: (8152) 43-90-13 Е-mail: info@mures.ru Платежные реквизиты: В Филиале Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург р/сч 407 028 103 000 010 030 64 к/сч 301 018 102 000 000 008 27 БИК 044 030 827 ОКПО 880 364 60 ОГРН 109 519 000 91 11 ИНН 519 090 71 39 КПП 519 950 001 | Поставщик |
| --- | --- |

| Подписи Сторон |  |  |
| --- | --- | --- |
| __________________ (должность) _________________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |

Приложение №1

к Договору поставки № _____________от «___»___________20__ г.

Спецификация

| № | Наименование Товара | Требования к Товару (описание, технические характеристики, требования к качеству, ГОСТ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) | Сумма, руб.коп., в т.ч. НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котел паровой ТТ200 производительностью 25 т/ч, Р=12 бар, t=191оС (с плитой под горелку RP-2000 ME) | Паровой котел тип ТТ200 - это трехходовой котел газотрубного типа. Камера сгорания представляет собой жаровую трубу и корпус в виде цилиндра. Конвективные поверхности образуются дымогарными трубами 2-го и 3-го хода. Они располагаются симметрично оси вокруг камеры сгорания. Завод изготовитель - «ЭНТРОРОС». Технические характеристики: Общие данные; Ед. изм.; Технические характеристики. Тип котла; Паровой, стальной, жаротрубный, трёхходовой. Паропроизводительность; т/ч; 25. Максимальное избыточное давление пара, не более; МПа; 1,2. Максимальная температура пара на выходе из котла; С; 191. Минимальная температура на входе воды в котел; С; 104. Номинальный расход воды через котел; м3/ч; 27,5. Номинальная тепловая мощность; кВт; 16420. Гидравлическое сопротивление пароводяного тракта по воде; кПа; 3,6. Гидравлическое сопротивление пароводяного тракта по пару; кПа; 17,6. Расход дымовых газов; кг/с; 7,5. Температура уходящих газов; °С; 265. Аэродинамическое сопротивление газового тракта для максимальной мощности; кПа; 1,7. Объем парового пространства; м3; 7,80. Водяной объем котла; м3; 29,3. Вид топлива; -; Мазут-100. КПД котла, брутто, не менее, (мазут); %; 89,0. Количество и диаметр дымогарных труб второго и третьего хода; Трубы 2-ход Размер 89х6х5995 6 шт. Размер 89х4х5995 132 шт. Трубы 3-ход Размер 89х6х6940 4 шт. Размер 89х4х6940 86 шт.. Масса котла без воды, не менее; кг; 41873. Габаритные и присоединительные размеры; -; Длина, L – 8699 мм Ширина, B – 3654 мм Высота, Н – 4138 мм см. Приложение. Наличие паспорта и инструкции по эксплуатации; да. Срок службы котла, не менее; лет; 20. Наличие разрешительной документации; -; Да. Количество; шт.; 1. | шт | 1 |  |  |
| 2 | Модуль управления котлом Энтроматик ЕВС 501.10 | Модуль управления котлом EBC 501.10 предназначен для осуществления контроля и эффективного управления паровым котлом ТТ200. Завод изготовитель - «ЭНТРОРОС». Выполняемые функции: • Управление горелкой котла • Управление непрерывной продувкой • Управление периодической продувкой • Управление уровнем воды в котле • Управление температурой уходящих газов • Подсчет массового расхода пара (т/ч) Реализуемые функции защиты • По минимальному уровню воды в котле • По максимальному уровню воды в котле • По максимальному давлению в котле • По максимальной электропроводности | шт | 1 |  |  |
| 3 | Датчик давления 0-16 бар, G1/2, 4-20 мА, MBS3200 | Компактный преобразователь давления MBS 3200, предназначен для измерения давления в средах с высокой температурой. Завод изготовитель - «DANFOSS». Технические характеристики: Тип выходного сигнала: 4…20 мА Диапазон измеряемого давления: 0…16 bar Класс точности: 0,5 Технологическое присоединение : G ½ А Male Степень защиты корпуса: IP65 Диапазон рабочих температур: до +125°С Напряжение питания: 8,20…34 В | шт | 1 |  |  |
| 4 | Горелка мазутная RP-2000 ME | RP-2000 ME - жидкотопливная горелка, предназначенная для сжигания жидкого топлива. Завод изготовитель - «Oilon». Технические характеристики: Мощность: 5,3 - 21,0 МВт Расход топлива: 470 – 1900 кг/ч Вид топлива: мазут Максимальная область регулировки горелки: мазут 1:2,5 (100-40%) Горелка; L2; D1; D4. 2000 МЕ; 450; 650; 710. | шт | 1 |  |  |
| 5 | Вентилятор дутьевой радиальный L=21477 м3/ч, Р=8800 Па, ART 802 N | Вентилятор дутьевой радиальный Ferrari модель ART 802 N предназначен для подачи воздуха в необходимом количестве и с необходимым напором в горелку RP-2000 ME. Завод изготовитель - «Ferrari». Технические характеристики: Напор: 8800 Па Производительность: 21477 м3/ч Частота: 50 Гц Установ. мощность: 75 кВт Потребл. мощность: 64 кВт Звуковое давление: 94 dB (А) Частота вращения: 2960 об/мин Фазы: 3 | шт | 1 |  |  |
| 6 | Воздуховоды для горелочного устройства | Служат для подачи воздуха к горелочному устройству котла Завод изготовитель - «ЭНТРОРОС». Технические характеристики: Материал: сталь марки Ст3 Толщина материала: 4 мм Состав воздуховода и его характеристики: - Воздуховод 700х507, соединение фл.-св.фл., L=927 мм – 1 шт.; - Воздуховод 700х507, соединение фл.-св.фл., L=3171 мм– 1 шт.; - Вставка гибкая 700х507, соединение фл.-фл, L=155 мм 1 шт.; - Короб 1130х1130х550 – 1 шт.; - Отвод 90о 700х507 соединение фл.-фл. – 1 шт.; - Переход 700х507 – 361х507, соединение фл.-фл. , L=500 мм -1шт. | компл | 1 |  |  |
| 7 | Щит управления горелкой ОК100 | Шит управления Oilon OK100-RP ME0 предназначен для управления горелкой. Завод изготовитель - «Oilon». Щит управления Oilon OK100-RP ME0 оснащен: - Программное реле LAL - Регулятор мощности RWF-40 - Вспомогательное реле - Управляющий переключатель горелки - Счетчик времени работы для жидкого топлива - Кнопка подтверждения аварийного сигнала - Сигнальные лампы - Переключатель режимов подогревателя CAL | шт | 1 |  |  |
| 8 | Блок повышения давления PKYR6 | Блок повышения давления PKYR6 предназначен для подачи и нагрева мазута. Завод изготовитель - «Oilon». Технические характеристики: Мощность мотора: 5,5 кВт / 3000 об/мин. Марка топливного насоса: AFI40R46 Производительность насоса: 4430 | шт | 1 |  |  |
| 9 | Клапан регулирующий Ду200, Ру25, с электроприводом AUMA SAR 10.2, ARI-STEVI 34.440 | Проходной регулирующий клапан ARI-STEVI 34.440 предназначен для регулировки жидких, газообразных и парообразных сред в производственных и технологических процессах, а также при производстве промышленного оборудования. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN200 Номинальное давление: PN25 Материал корпуса: сталь 1.0619+N Пропускная способность: Kvs=630 м3/ч Давление закрытия: 13,7 бар Напряжение питания: 400В/50Гц/3~ | шт | 1 |  |  |
| 10 | Клапан регулирующий Ду50, Ру40, Кvs=25, с электроприводом ARI PREMIO 5 kN, ARI-STEVI 35.440 | Проходной регулирующий клапан ARI-STEVI 35.440 предназначен для регулировки жидких, газообразных и парообразных сред в производственных и технологических процессах, а также при производстве промышленного оборудования. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN50 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: сталь 1.0619+N Пропускная способность: Kvs=25 м3/ч Максимально допустимое усилие: 5 кН Напряжение питания: 230В/50Гц Степень защиты корпуса: IP65 | шт | 1 |  |  |
| 11 | Клапан непрерывной продувки, Ду40 Ру40, с электроприводом EF10, BAE 46-3 | Клапан непрерывной продувки Gestra BAE 46-3 с настраиваемым ступенчатым плунжером, пробоотборником и электроприводом для автоматической непрерывной продувки. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN40 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: DIN 1.0460 Тип присоединение: фланцевое DIN 1092-1 Напряжение питания: 230В/50Гц Количество путевых выключателей: 3 шт. | шт | 1 |  |  |
| 12 | Клапан периодической продувки Ду40 Ру40, MPA 46 | Автоматический программно-управляемый клапан Gestra MPA 46 периодической продувки паровых котлов, используется на котлах, эксплуатируемых без постоянного наблюдения со стороны персонала. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN40 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: DIN 1.0460 Тип присоединения: фланцевое DIN 1092-1 Пропускная способность: Kv=16,5 м3/ч Макс. давление управляющей среды: 8 bar Рукоятка для аварийного режима работы: 1 шт. | шт | 1 |  |  |
| 13 | Клапан магнитный G3/8, 340 230V AC | Клапан электромагнитный Burkert 0340 предназначен для обеспечения непрерывной продувки котла. Завод изготовитель - «Burkert». Технические характеристики: Материал корпуса: Латунь Положение сервопоршня: н/з Температура среды: до +90°С Уплотнение: NBR Технологическое присоединение : G ⅜ А Проходное сечение: 12 мм Расход воды: 2,3 м3/ч Диапазон давления: 0,5…16 bar Напряжение питания: ~ 230В/50Гц ± 10% Степень защиты корпуса: IP65 | шт | 1 |  |  |
| 14 | Клапан предохранительный Ду65х100 Рсраб=1,24 МПа, PN40, ARI-SAFE 25.901 | Предохранительный клапан ARI Safe 25.901 предназначен для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN65/100 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: EN-JS1049 Температура: до +350оС Рабочая среда - вода, пар Давление срабатывания: 1,24 МПа | шт | 2 |  |  |
| 15 | Указатель уровня Ду20, PN40, FS/H, М=400мм, S=258 мм, R100-D | Указатель уровня KLINGER R100-D предназначен для визуального контроля уровня жидкости. Завод изготовитель - «KLINGER». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN20 Номинальное давление: PN40 Присоединение: фланцевое Материал штока: нержавеющая кислотостойкая сталь 1.4401-AISI 316 Материал частей, соприкасающихся со средой: углеродистая сталь С22.8 Межфланцевое расстояние Ммин: 395 Смотровая длина: 258 | шт | 2 |  |  |
| 16 | Клапан запорный фланцевый Ду80 Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 | Клапан запорный фланцевый ARI-FABA-Plus 35.046 применяется для регулирования расхода среды путём изменения проходного сечения. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN80 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: 1.0619+N Уплотнение: сильфонное Рабочая среда: пар, горячая вода Присоединение: фланцевое Температура: до +450оС | шт | 3 |  |  |
| 17 | Клапан запорный фланцевый Ду40, Ру25, ARI-FABA-Plus 23.046 | Клапан запорный фланцевый ARI FABA-Plus 23.046 применяется для регулирования расхода среды путём изменения проходного сечения. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN40 Номинальное давление: PN25 Материал корпуса: EN-JS1049 Уплотнение: сильфонное Рабочая среда: пар, горячая вода Присоединение: фланцевое Температура: до +350оС | шт | 2 |  |  |
| 18 | Клапан запорный фланцевый Ду40, Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 | Клапан запорный фланцевый ARI-FABA-Plus 35.046 применяется для регулирования расхода среды путём изменения проходного сечения. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN40 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: 1.0619+N Уплотнение: сильфонное Рабочая среда: пар, горячая вода Присоединение: фланцевое Температура: до +450оС | шт | 1 |  |  |
| 19 | Клапан запорный фланцевый Ду20, Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 | Клапан запорный фланцевый ARI-FABA-Plus 35.046 применяется для регулирования расхода среды путём изменения проходного сечения. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN20 Номинальное давление: PN40 Материал корпуса: 1.0619+N Уплотнение: сильфонное Рабочая среда: пар, горячая вода Присоединение: фланцевое Температура: до +450оС | шт | 3 |  |  |
| 20 | Клапан обратный Ду200, Ру10-16, уплот. мет./мет., Ротк=10 мбар, RK-86 | Клапан обратный Gestra RK86 применяется в качестве циркуляционного клапана, прерывателя вакуума, предохранительного, пропускного или вентиляционного клапана. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN200 Номинальное давление: PN10-16 Давление открытия: 10 мбар с пружиной Материал корпуса: сталь 1.0619 Материал диска: сталь 1.4107 Уплотнение: металл-металл Рабочая среда: жидкость, пар, газ. | шт | 1 |  |  |
| 21 | Клапан обратный Ду80, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 | Клапан обратный Gestra RK86 применяется в качестве циркуляционного клапана, прерывателя вакуума, предохранительного, пропускного или вентиляционного клапана. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN80 Номинальное давление: PN6-40 Давление открытия: 5 мбар с пружиной Материал корпуса: сталь 1.4317 Материал диска: сталь 1.4571 Уплотнение: металл-металл Рабочая среда: жидкость, пар, газ. | шт | 1 |  |  |
| 22 | Клапан обратный Ду40, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 | Клапан обратный Gestra RK86 применяется в качестве циркуляционного клапана, прерывателя вакуума, предохранительного, пропускного или вентиляционного клапана. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN40 Номинальное давление: PN6-40 Давление открытия: 5 мбар с пружиной Материал корпуса: сталь 1.4317 Материал диска: сталь 1.4571 Уплотнение: металл-металл Рабочая среда: жидкость, пар, газ. | шт | 1 |  |  |
| 23 | Клапан обратный Ду20, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 | Клапан обратный Gestra RK86 применяется в качестве циркуляционного клапана, прерывателя вакуума, предохранительного, пропускного или вентиляционного клапана. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN20 Номинальное давление: PN6-40 Давление открытия: 5 мбар с пружиной Материал корпуса: сталь 1.4317 Материал диска: сталь 1.4571 Уплотнение: металл-металл Рабочая среда: жидкость, пар, газ. | шт | 1 |  |  |
| 24 | Термометр ø100мм, Lгильзы=150 мм (0…200 оС), БТ-51.211.(0-200)G1/2.1,5 | Термометр осевой биметаллический БТ-51.211 предназначен для измерения температуры жидкостей, пара и газов. Завод изготовитель - «Росма». Технические характеристики: Длина гильзы: 150 мм Диаметр: 100 мм Расположение штуцера: осевое Диапазон измерения температуры: до +200°С Материал корпуса: Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД Температура окружающей среды: до +60°С Резьба присоединения: G ½ Класс точности: 1,5 Степень защиты : IP43 | шт | 1 |  |  |
| 25 | Термометр ø100мм, Lгильзы=100 мм (0…200 оС) БТ-51.211.(0-200)G1/2.1,5 | Термометр осевой биметаллический БТ-51.211 предназначен для измерения температуры жидкостей, пара и газов. Завод изготовитель - «Росма». Технические характеристики: Длина гильзы: 100 мм Диаметр: 100 мм Расположение штуцера: осевое Диапазон измерения температур: до +200°С Материал корпуса: Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД Температура окружающей среды: до +60°С Резьба присоединения: G ½ Класс точности: 1,5 Степень защиты : IP43 | шт | 1 |  |  |
| 26 | Бобышка прямая G1/2, L=55 мм, сталь | Бобышка прямая БП01-G1/2 устанавливается на трубопроводах, аппаратах и инженерном оборудовании для установки термодатчиков, приборов для измерения давления, качества вещества, запорной арматуры, присоединения импульсных трубопроводных линий в системах автоматизации технологических процессов. Технические характеристики: Материал: сталь С20 Максимальное давление:10 МПа Диаметр: 30 мм Длина: 55 мм | шт | 2 |  |  |
| 27 | Манометр ø100мм, 0…2,5 МПа ТМ-510Р.0.0(0-2,5МПа) G1/2.1,5 | Манометр общетехнический РОСМА используется для измерения избыточного, вакууметрического давления жидких и газообразных сред. Завод изготовитель - «Росма». Технические характеристики: Диаметр корпуса: 100 мм Материал корпуса: сталь Расположение штуцера: радиальное Предел измерений: 0…2,5 МПа Температура измеряемой среды: до +150°С Резьба присоединения: G ½ Класс точности: 1,5 Степень защиты : IP54 | шт | 3 |  |  |
| 28 | Трубка петлевая, 1/2 прямая, Ру25, Тmах=300 оС | Трубка петлевая РОСМА предназначена для защиты манометров от пульсаций измеряемой среды и перегрева. Завод изготовитель - «Росма». Технические характеристики: Рабочее давление: 25 МПа Максимальная рабочая температура: до +300 °С Резьба присоединения: G ½ наружная / G ½ внутренняя Материал: сталь 30 Исполнение: прямой виток | шт | 5 |  |  |
| 29 | Клапан игольчатый 1/2, Ру25, Тmах=200 оС, S004.16.000 | Клапан игольчатый S004.16.000 предназначен для установки манометра. Завод изготовитель - «Росма». Технические характеристики: Максимальное рабочее давление: 25 МПа Максимальная рабочая температура: до +200 °С Материал корпуса: латунь Резьба присоединения: G ½ наружная / G ½ внутренняя | шт | 5 |  |  |
| 30 | Муфта ½ н.р., L=110 мм, сталь | Муфта с наружной резьбой предназначена для монтажа резьбового соединения. Завод изготовитель - «ЭНТРОРОС». Технические характеристики: Длина: 110 мм Материал: сталь | шт | 2 |  |  |
| 31 | Клапан запорный фланцевый Ду200 Ру25, ARI-FABA-Plus 34.046 | Клапан запорный фланцевый ARI FABA-Plus 34.046 применяется для регулирования расхода среды путём изменения проходного сечения. Завод изготовитель - «ARI». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN200 Номинальное давление: PN25 Материал корпуса: 1.0619+N Уплотнение: сильфонное Рабочая среда: пар, вода Присоединение: фланцевое Температура: до +350оС | шт | 3 |  |  |
| 32 | Расходомер пара вихревой Ду200 Ру2,5, ЭМИС-ВИХРЬ 200 | Расходомер пара вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200 предназначен для учета расхода пара. Завод изготовитель - «ЭМИС-Прибор». Технические характеристики: Измеряемая среда: пар Температура измеряемой среды: до +250 °С Условный диаметр: Ду200 Максимальное давление : 2,5 МПа Соединение с трубопроводом: фланцевое с присоединением «выступ-впадина» Класс точности: Б Цифровой интерфейс: ModBus RTU (USB, RS-485) Степень защиты : IP67 | шт | 1 |  |  |
| 33 | Расходомер электромагнитный «сэндвич» Ду50, Ру1,6 МПа, ПИТЕРФЛОУ РС 50-36 кл.А | Расходомер электромагнитный ПИТЕРФЛОУ РС 50-36 предназначен для учета расхода питательной воды. Завод изготовитель - «Термотроник». Технические характеристики: Температура измеряемой среды: до +150 °С Удельная электропроводность: 10-3 ÷ 10 См/м Максимальный измеряемый расход, Qmax: 36 м3/ч Условный диаметр: Ду50 Максимальное давление : 1,6 МПа Тип присоединения: сэндвич Напряжение питания: ~ 220В Класс точности: А Степень защиты : IP65 | шт | 1 |  |  |
| 34 | Клапан обратный ROMA, 1, Ру25, Т=100 оС, ART. 104 | Клапан обратный ITAP ROMA 1 APT. 104 предназначен для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Завод изготовитель - «ITAP». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: Ду50 Максимальное рабочее давление: 25 кгс/см2 Материал корпуса: латунь Температурный диапазон: до +150 °С Присоединение - резьбовое Резьба присоединения: 1" | шт | 1 |  |  |
| 35 | Кран шаровый приварной Ду25 Ру40, 284406 | Кран шаровый фланцевый Naval 284406 предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Завод изготовитель - «Naval». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN25 Номинальное давление: PN40 Температура: до +200оС Рабочая среда: мазут, вода Материал корпуса: Сталь углеродистая Материал шара: Нержавеющая сталь Уплотнение шара: Тефлон PTFE | шт | 2 |  |  |
| 36 | Роторный счетчик фланцевый Ду25, ЭМИС-ДИО 230 | Роторный счетчик фланцевый ЭМИС-ДИО 230 предназначен для учета расхода мазута. Завод изготовитель - «ЭМИС-Прибор». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN25 Номинальное давление: PN40 Измеряемый расход: 1…10 м3/ч Температура измеряемой среды: +80…+150°С Материал корпуса и ротора: Сталь углеродистая Соединение: фланцевое Класс точности: 0,5% Исполнение: 025Б - для нефти, нефтепродуктов и сверхвязких жидкостей | шт | 2 |  |  |
| 37 | Электродный датчик уровня NRG 16-50 PN40 3/4 BSP длина 1000 мм | Электродный датчик уровня Gestra NRG 16-50 используется в качестве устройства аварийной сигнализации нижнего уровня. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Рабочее давление: 40 bar Технологическое присоединение : G ¾ А Длина монтажной части : 1000 мм Длина рабочей части: 844 мм Степень защиты корпуса: IP65 | шт | 2 |  |  |
| 38 | Реле нижнего уровня NRS 1-50 LW для двух электродов | Реле нижнего уровня Gestra NRS 1-50 LW используется совместно с электродным датчиком Gestra NRG 16-50 в качестве устройства аварийной сигнализации нижнего уровня. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Степень защиты корпуса: IP40 Степень защиты клеммной панели: IP20 Подключение электрода контроля уровня: 2 входа для электрода контроля уровня NRG 1-50 Потребляемая мощность: 7ВА Предохранитель: внешний М 0,5 А | шт | 1 |  |  |
| 39 | Электродный датчик уровня NRG 16-51 PN40 3/4 BSP длина 1000 мм | Электродный датчик уровня Gestra NRG 16-51 используется в качестве устройства аварийной сигнализации верхнего уровня. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Рабочее давление: 40 bar Технологическое присоединение : G ¾ А Длина монтажной части : 1000 мм Длина рабочей части: 704 мм Степень защиты корпуса: IP65 | шт | 1 |  |  |
| 40 | Реле верхнего уровня NRS 1-51 НW | Реле верхнего уровня Gestra NRS 1-51 НW используется совместно с электродным датчиком Gestra NRG 16-51 в качестве устройства аварийной сигнализации верхнего уровня. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Степень защиты корпуса: IP40 Степень защиты клеммной панели: IP20 Подключение электрода контроля уровня: 1 вход для электрода контроля уровня NRG 1-51 Потребляемая мощность: 7ВА Предохранитель: внешний М 0,5 А | шт | 1 |  |  |
| 41 | Зонд уровня L=1004/900 мм, 4-20 мА, 230 В АС, NRGT 26-1, G3/4, PN40 | Зонд уровня Gestra NRGT 26-1 применяется для сигнализации уровня заполнения. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Рабочее давление: 40 bar Технологическое присоединение : резьба G ¾ А Длина монтажной части : 1000 мм Длина рабочей части: 900 мм Степень защиты корпуса: IP65 Выходной сигнал постоянного тока: 4…20мА Напряжение питания: ~ 230В ± 10% | шт | 1 |  |  |
| 42 | Электродный датчик проводимости LRGT-16-1, 1, PN40, L=600 мм | Электродный датчик проводимости Gestra LRGT 16-1 предназначен для измерения проводимости жидкостей. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Рабочее давление: 40 bar Технологическое присоединение : резьба G 1 А Длина монтажной части : 600 мм Температурный сенсор: резистивный термометр Pt 1000 Электронная плата: Напряжение питания: 24В ±20% Потребляемая мощность : 4,5 Вт Степень защиты корпуса: IP65 Выходной сигнал постоянного тока: 4…20мА | шт | 1 |  |  |
| 43 | Реле давления 2-16 бар G1/2, ВСР 5 | Реле давления Danfoss ВСР 5 - ограничитель минимального давления предназначен для контроля и регулирования давления в жидких, парообразных средах. Завод изготовитель - «Danfoss». Технические характеристики: Рабочее давление: 2…16 bar Дифференциал: 2,0...3,2 bar Технологическое присоединение: резьба G ½ А Температура окружающей среды: до +120 °C Степень защиты корпуса: IP65 | шт | 1 |  |  |
| 44 | Датчик температуры 4-20 мА, -50…600С, длина 630 мм, ТПУ0304 М1, М1-АГ10+С-t1070С3-(-50…600)-А-ТП-2088/1БГ-ТХА(К)-630-10 | Термопреобразователь ТПУ-0304 М1 предназначен для преобразования значения температуры различных сред. Завод изготовитель - «ЭЛЕМЕР». Технические характеристики: НСХ: Pt 100 Пределы измерения: -50…600 °С Напряжение питания: 8…36В Выходной сигнал: 4…20 мА Длина монтажной части: 630 мм Класс точности: 0,2 Степень защиты корпуса: IP65 | шт | 1 |  |  |
| 45 | Щит выключения вентилятора горелки ТТ200, ЩВВГ-ТТ200.1 | Щит предназначен для местного ручного отключения питания вентилятора горелки при необходимости (например неисправность двигателя вентилятора горелки и тп). Внутри щита имеется рубильник отключения питания вентилятора горелки. Ручка управления рубильником вынесена наружу (установлена на двери щита). Состав щита: - Шкаф ETA ST4-625 (400х600х250) – 1 шт.; - Шина медная ШМТ 4х40 – 1 м; - Ручка для рубильника АВВ ОНВ65J6E-RUH – 1 шт.; - Рубильник АВВ ОТ250Е03 – 1 шт.; - Переходник АВВ ОХР6х290 – 1 шт.; - Наконечники мед. ТЛ 95-12-15 – 8 шт.; - Клеммник для шин 7 выводов Legrand 37405 – 1 шт. | шт | 1 |  |  |
| 46 | Щит котлоагрегата котла 25 т.п./ч., 12 бар, ЩК25 | Щит котлоагрегата предназначен для распределения электроэнергии оборудования котлоагрегата и индикации состояния данного оборудования. Состав щита: - Автоматический выключатель Omron J7MN-3R-17 - 1 шт.; - Автоматический выключатель Schneider GV7-RE150 - 1 шт. ; - Автоматические выключатели Legrand DX3-E 1П С6А 6000/6ка - 3 шт.; - Автоматические выключатели Legrand DX3-E 3П С50А 6000/6ка - 2 шт.; - Блок контакт Legrand 229 02 - 1 шт.; - Блок питания НПК ТрансЭТ 10ВР220-12Д - 1 шт.; - Блоки питания НПК ТрансЭТ 10ВР220-24Д - 3 шт.; - Боковые стенки Rittal 8165235 (500х1600) - 1 компл.; - Вентилятор Rittal 3240100 - 1 шт.; - Выходной фильтр Rittal 3240200 - 1 шт.; - Генератор тока ГТ-72-02 - 1 шт.; - Головка кнопки красная Osmoz 240 01 без индикации - 1 шт.; - Держатели маркировки Allen-Bradley 800А-120 - 9 шт.; - Держатель предохранителя ABB M4/8 SF - 1 шт.; - Допконтакты Allen-Bradley 100-FA22 - 3 шт.; - Индикаторы зеленые ND16-22DS4 Green - 4 шт.; - Индикаторы красные ND16-22DS4 Red - 4 шт.; - Кабель каналы – 14 м; - Каркас щита Rittal 8865500 (800х1600х500) – 1 шт.; - Клеммники D70/32 FF, M16/12, MA 2.5/5, М4/6 - 50 шт.; - Контакторы Allen-Bradley 100-С23KF10 230VAC, 100-С23KF00 230VAC - 3 шт.; - Монтажный адаптер Legrand 229 64 для 3 постов Osmoz - 1 шт.; - Наконечники - 128 шт.; - Панель боковая цоколя Rittal 8602050 (200х500) – 1 компл.; - Провода ПуГВ (ПВ3) – 70 м; - Рейки DIN TS35CF6 – 5 м; - Предохранитель ABB FU520 - 1 шт.; - Реле Finder 55.34.8.230.0040 - 8 шт.; - Ступенчатый распределительный блок Schneider 400A – 1 шт.; - Терморегулятор Rittal 3110000 – 1 шт.; - Устройство плавного пуска Schneider ATS48C14Q 75 кВт – 1 шт.; - Цокольные элементы передние и задние Rittal 8602800 L=800 – 1 компл.; - Шина медная ШМТ 5х20 – 1 шт. | шт | 1 |  |  |
| 47 | Щит управления приводом SAR 3ф, ЩУП-SAR-3ф | Щит управления приводом предназначен для управления электроприводом AUMA клапана ARI-STEVI Ду200. Состав щита: - Автоматический выключатель 140А-С2А-С10 – 1 шт.; - Автоматический выключатель DX3 1П В3А 6000/10кА – 1 шт.; - Держатель маркировки 800F-120 – 4 шт.; - Индикаторы зеленые ND16-22DS4 Green - 1 шт.; - Индикаторы красные ND16-22DS4 Red - 1 шт.; - Индикаторы желтые ND16-22DS4 Yellow - 2 шт.; - Клеммники МА 2,5/5 – 25 шт.; - Кабель каналы – 2,8 м; - Колодка для реле 55.94.74 – 5 шт.; - Наконечники – 230 шт.; - Переключатели ОС25G02PNBN00NU1 – 1 шт.; - Переключатели ОС25G02PNBN00NU2 – 1 шт.; - Провода ПуГВ (ПВ3) – 32 м; - Пускатель бесконтактный реверсированный МСТ-311Р – 1 шт.; - Разделитель цепей SCF6 – 4 шт.; - Шина 04803 – 1 шт.; -Шкаф ST3-420 – 1 шт. | шт | 1 |  |  |
| 48 | Стекло смотровое Ду20 PN40, VK 16 | Смотровое стекло VK 16 предназначено для контроля за конденсатоотводчиками системы дренажа трубопроводов. Завод изготовитель - «Gestra». Технические характеристики: Условный внутренний диаметр: DN20 Номинальное давление: PN40 Присоединение: фланцевое Материал корпуса: 1.0619+N | шт | 1 |  |  |
|  |  | Итого | Х | 72 |  |  |
|  |  | В том числе НДС __% (размер ставки) (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |  |  |  |  |

Подписи Сторон:

| __________________ (должность) _______________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору поставки № _____________от «___»___________20__ г.

Страна происхождения Товара

| № п/п | Наименование Товара | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котел паровой ТТ200 производительностью 25 т/ч, Р=12 бар, t=191оС (с плитой под горелку RP-2000 ME) |  |
| 2. | Модуль управления котлом Энтроматик ЕВС 501.10 |  |
| 3. | Датчик давления 0-16 бар, G1/2, 4-20 мА, MBS3200 |  |
| 4. | Горелка мазутная RP-2000 ME |  |
| 5. | Вентилятор дутьевой радиальный L=21477 м3/ч, Р=8800 Па, ART 802 N |  |
| 6. | Воздуховоды для горелочного устройства |  |
| 7. | Щит управления горелкой ОК100 |  |
| 8. | Блок повышения давления PKYR6 |  |
| 9. | Клапан регулирующий Ду200, Ру25, с электроприводом AUMA SAR 10.2, ARI-STEVI 34.440 |  |
| 10. | Клапан регулирующий Ду50, Ру40, Кvs=25, с электроприводом ARI PREMIO 5 kN, ARI-STEVI 35.440 |  |
| 11. | Клапан непрерывной продувки, Ду40 Ру40, с электроприводом EF10, BAE 46-3 |  |
| 12. | Клапан периодической продувки Ду40 Ру40, MPA 46 |  |
| 13. | Клапан магнитный G3/8, 340 230V AC |  |
| 14. | Клапан предохранительный Ду65х100 Рсраб=1,24 МПа, PN40, ARI-SAFE 25.901 |  |
| 15. | Указатель уровня Ду20, PN40, FS/H, М=400мм, S=258 мм, R100-D |  |
| 16. | Клапан запорный фланцевый Ду80 Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 |  |
| 17. | Клапан запорный фланцевый Ду40, Ру25, ARI-FABA-Plus 23.046 |  |
| 18. | Клапан запорный фланцевый Ду40, Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 |  |
| 19. | Клапан запорный фланцевый Ду20, Ру40, ARI-FABA-Plus 35.046 |  |
| 20. | Клапан обратный Ду200, Ру10-16, уплот. мет./мет., Ротк=10 мбар, RK-86 |  |
| 21. | Клапан обратный Ду80, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 |  |
| 22. | Клапан обратный Ду40, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 |  |
| 23. | Клапан обратный Ду20, Ру6-40, уплот. мет./мет., Ротк=5 мбар, RK-86 |  |
| 24. | Термометр ø100мм, Lгильзы=150 мм (0…200 оС), БТ-51.211.(0-200)G1/2.1,5 |  |
| 25. | Термометр ø100мм, Lгильзы=100 мм (0…200 оС) БТ-51.211.(0-200)G1/2.1,5 |  |
| 26. | Бобышка прямая G1/2, L=55 мм, сталь |  |
| 27. | Манометр ø100мм, 0…2,5 МПа ТМ-510Р.0.0(0-2,5МПа) G1/2.1,5 |  |
| 28. | Трубка петлевая, 1/2 прямая, Ру25, Тmах=300 оС |  |
| 29. | Клапан игольчатый 1/2, Ру25, Тmах=200 оС, S004.16.000 |  |
| 30. | Муфта ½ н.р., L=110 мм, сталь |  |
| 31. | Клапан запорный фланцевый Ду200 Ру25, ARI-FABA-Plus 34.046 |  |
| 32. | Расходомер пара вихревой Ду200 Ру2,5, ЭМИС-ВИХРЬ 200 |  |
| 33. | Расходомер электромагнитный «сэндвич» Ду50, Ру1,6 МПа, ПИТЕРФЛОУ РС 50-36 кл.А |  |
| 34. | Клапан обратный ROMA, 1, Ру25, Т=100 оС, ART. 104 |  |
| 35. | Кран шаровый приварной Ду25 Ру40, 284406 |  |
| 36. | Роторный счетчик фланцевый Ду25, ЭМИС-ДИО 230 |  |
| 37. | Электродный датчик уровня NRG 16-50 PN40 3/4 BSP длина 1000 мм |  |
| 38. | Реле нижнего уровня NRS 1-50 LW для двух электродов |  |
| 39. | Электродный датчик уровня NRG 16-51 PN40 3/4 BSP длина 1000 мм |  |
| 40. | Реле верхнего уровня NRS 1-51 НW |  |
| 41. | Зонд уровня L=1004/900 мм, 4-20 мА, 230 В АС, NRGT 26-1, G3/4, PN40 |  |
| 42. | Электродный датчик проводимости LRGT-16-1, 1, PN40, L=600 мм |  |
| 43. | Реле давления 2-16 бар G1/2, ВСР 5 |  |
| 44. | Датчик температуры 4-20 мА, -50…600С, длина 630 мм, ТПУ0304 М1, М1-АГ10+С-t1070С3-(-50…600)-А-ТП-2088/1БГ-ТХА(К)-630-10 |  |
| 45. | Щит выключения вентилятора горелки ТТ200, ЩВВГ-ТТ200.1 |  |
| 46. | Щит котлоагрегата котла 25 т.п./ч., 12 бар, ЩК25 |  |
| 47. | Щит управления приводом SAR 3ф, ЩУП-SAR-3ф |  |
| 48. | Стекло смотровое Ду20 PN40, VK 16 |  |

Подписи Сторон:

| __________________ (должность) _______________/_______________/ (ФИО) М.П. |  | __________________ (должность) __________________/_____________/ (ФИО) М.П. |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки парового котла ТТ200 с комплектующими

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________.

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |
|  | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (Форма 3) |  |  |
|  | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (Форма 4) (по необходимости) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок 2015-2017 годы (Форма 5) |  |  |
|  | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации |  |  |
|  | Приложение № 3 к Документации (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) физического лица на должность |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки (Устав) |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 год с отметкой о приеме |  |  |
|  | Документы, подтверждающих выполнение аналогичных поставок (договоры со спецификациями на выполнение аналогичных поставок вместе с товарными накладными), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы» (форма 5 Приложения № 1 Документации) (на усмотрение Участника закупки) |  |  |
|  | Рекомендательные письма и отзывы о выполнении аналогичных поставок, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных поставок за 2015-2017 годы» (на усмотрение Участника закупки) |  |  |
|  | Письмо в произвольной форме об использовании универсального передаточного документа в качестве первичного документа и счета-фактуры (в случае необходимости). |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.

Примечание:

1) В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.2 Документации.

2) Организации, не сдавшие отчетность в налоговую инспекцию, некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2018 года, указывают в п. 14 описи сведения с учетом требований п. 3.2. Документации.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято