- Изменения в Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки центробежных дымососов,

- утвержденной приказом от 30.06.2020 № 219-з (далее – Извещение)

- П.п. 4,5,6. Извещения изложить в следующей редакции:

«4. Срок подачи заявок

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 30.06.2020 по 16:42 (МСК) 22.07.2020.

5. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 23.07.2020 в 11:30 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15.

- Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке и извещения Участнику закупки в период срока подачи заявок с 30.06.2020 по 16:42 (МСК) 22.07.2020»:

- Абзац 2, 3 п.7 Извещения изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Извещения от Участников закупки: с 30.06.2020 по 16:42 (МСК) 16.07.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Извещения: с 30.06.2020 по 21.07.2020».

- п.18 Извещения изложить в следующей редакции:

| Номер по порядку | Товар | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Центробежный дымосос ДН – 12,5 – 1000, левого исполнения (с электродвигателем) | Левое вращение Диаметр рабочего колеса - 1.25 м Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max - 1000 об/мин Максимальная мощность эл.двигателя - 55 кВт Производительность на всасывании - 26100 м3/ч Предельная запыленность перемещаемой среды - 2 г/м3 Предельная температура перемещаемой среды на всасывании - 200 °С Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) - 270° Комплект поставки на общей плите(раме): дымосос с электродвигателем в сборе на фундаментной раме. Паспорт, с руководством по эксплуатации Сертификат соответствия. |
|  | Центробежный дымосос ДН –17, правого исполнения (без электродвигателя) | Правое вращение Диаметр рабочего колеса - 1.7 м Частота вращения рабочего колеса двигателя - 750 об/мин Установленная мощность двигателя - 55 кВт Производительность на всасывании - 55000 м3/ч Предельная запыленность перемещаемой среды - 2 г/м3 Предельная температура перемещаемой среды на всасывании - 250 С Угол разворота напорного патрубка при поставке (монтаже) - 0° Комплект поставки: дымосос ДН-17 (Корпус, колесо рабочее, подшипниковый узел, муфта с ограждением, коллектор, станина). Паспорт, с руководством по эксплуатации Сертификат соответствия. |

4. В остальной части Извещение оставить без изменения.

Участники, принявшие участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки центробежных дымососов, руководствуются п. 10 Извещения